OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie budowy chodnika ul. Żagańska w m. Iłowa (41+170 do 41+200)”

- Cel i zakres.

1.1 Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w m. Iłowa, 
ul. Żagańska. Budowa chodnika ma na celu uciąglenie chodnika na odcinku od km 41+170 (istniejący nowowybudowany chodnik) do km 41+200 – skrzyżowanie z ulicą Zaułek Rybacki.

1.2	Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiórkę nawierzchni istniejącego chodnika z płyt betonowych 30 x 30 cm

- budowę chodnika o szerokości 2,00 m i długości ok. 30 m przy jezdni o nawierzchni konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm

- podsypka z piasku średniego o gr. 5 cm

- podbudowa z chudego betonu o gr. 10 cm

- od strony jezdni nawierzchnia chodnika ograniczona krawężnikiem betonowym 20x30 
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem, zaś z drugiej strony nawierzchnia chodnika ograniczona prefabrykowanym obrzeżem betonowym 8x30 cm ułożonym na podsypce piaskowej o gr. 3 cm

- odwodnienie projektowanego chodnika – powierzchniowo (spadek poprzeczny 2%) w kierunku jezdni i dalej poprzez wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej

- profilowanie istniejących terenów zielonych wraz z obsianiem trawą.

2.	Lokalizacja.

droga wojewódzka nr 296 – odcinek od ok. km 41+170 do ok. km 41+200 – ul. Żagańska

działka ewidencyjna nr 210 – obręb ewidencyjny Iłowa, jednostka ewidencyjna Iłowa – miasto.

- Opis stanu istniejącego.

Obecnie na tym odcinku istnieje stary chodnik z płytek betonowych 35*35cm, który biegnie przy granicy posesji. Chodnik ten należy rozebrać i ułożyć nowy z kostki betonowej, będący kontynuacja nowowybudowanego chodnika na poprzednim odcinku.

4. Rozwiązania projektowe

4.1	Projektowane parametry.

- klasa techniczna Z – droga zbiorcza,

- utrzymuje się przebieg drogi w planie,

- szerokość jezdni – wg stanu istniejącego,

- chodnik wykonany równolegle do jezdni – lokalizowany przy jezdni,

- wysokość skrajni nad chodnikiem: 4,60 m,

- odwodnienie: wody opadowe i roztopowe odprowadzone będą powierzchniowo na istniejący teren jezdni, nie zmieniając ani nie pogarszając jednocześnie istniejącego odwodnienia korpusu drogi wojewódzkiej,

- przedmiotowy zakres robót budowlanych nie wymaga przebudowy istniejącego uzbrojenia technicznego,

- planowane roboty budowlane nie wymagają zmiany granic pasa drogowego.

4.2	Projektowana niweleta

Projektowana niweleta chodnika będzie uzależniona od istniejących rzędnych krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

4.4.1	chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej:
przyjęto następujący układ warstw:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym		gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4		gr. 5 cm

łączna grubość konstrukcji:   13 cm

4.4	Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanego chodnika będą spływać poprzez zastosowanie spadków poprzecznych 
w kierunku jezdni drogi wojewódzkiej.

4.5	Zieleń

Na powierzchniach opasek projektuje się wykonać humusowanie z obsianiem mieszanką traw.

Uwaga: Warstwa humusu powinna być ułożona 2-5 cm poniżej górnej krawędzi obrzeży.

- Infrastruktura techniczna.

W miejscach, gdzie mogą wystąpić kolizje z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, należy zastosować dwudzielną rurę ochronną. Regulacji wysokościowej podlegać będzie pokrywa studni deszczowej (krata).

- Ochrona konserwatorska.

Obszar będący w zakresie opracowania nie jest objęty ochroną konserwatorską.

- Organizacja ruchu.

Nie wprowadza się zmian w dotychczasowej organizacji ruchu.

Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym zamówieniem 
w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty.

2. Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do robót tymczasową organizację ruchu.

3. W  razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz..z 2003 r. Nr 162,poz. 1568 z późn. zm).

Opracowała:

Milena Wierzejewska