formularz nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa liny stalowej na bębnie

na potrzeby przepraw promowych na rzece Odrze”

Zakres dostawy:

Parametry liny na bębnie:

- Długość:				2 x 350 mb, 2x340 mb, 2 x 380 mb,

- Konstrukcja:				WS6 x 36

- Rdzeń:				włókienny

- Wytrzymałość min:			1770 MPa

- Średnica liny:			22 mm

- Rzeczywista siła zrywająca: min.	282kN

- Kierunek:				prawy

- Typ:					przeciwzwity

- Wymagania zamawiającego	deklaracja zgodności

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Lina podwójnie smarowana (rdzeń + sploty)

- Pokrowiec/ plandeka na bęben z liną zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi.

Transport po stronie dostawcy na miejsce przeznaczenia bez dodatkowych kosztów, wymagany jest samochód z dźwigiem do rozładunku typu HDS (bez udziału  załogi promu).

- Przeprawa promowa w Pomorsku w ciągu drogi woj. Nr 281

Dojazd do miejsca złożenia liny w Pomorsku jest utrudniony przez to, że ostatni odcinek ok. 40-50 m – jest to zjazd z drogi utwardzonej asfaltowej na gruntową. O takiej sytuacji należy powiadomić przewoźnika i zorganizować tak transport, aby bęben z liną mógł być złożony we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

- Przeprawa promowa w Brodach w ciągu drogi woj. Nr  278

Dojazd nawierzchnią utwardzoną.

- Przeprawa promowa w Połęcku w ciągu drogi woj. Nr 138

Dojazd nawierzchnią utwardzoną.

Przeprawy promowe na rzece Odrze znajdują się w woj. lubuskim.

Bęben z liną należy osadzić na przygotowanym przez Zamawiającego stojaku.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi przez Zamawiającego na podstawie:

- dokumentu przewozowego określającego ilość przewiezionego materiału (np.

dokument „WZ”)

- deklarację zgodności na daną partię dostawy.

Zdjęcie nr 1 – przykład pokrowca/plandeki na bęben z liną

Termin realizacji zamówienia: do 31-12-2023r.

Orientacyjne terminy dostawy lin na poszczególne przeprawy promowe:

- w Pomorsku:. III-VI dł. 340mb , VII-XII dł. 340mb = 680 mb

- w Brodach: III-VI dł. 350mb , VII-XII dł. 350mb=700 mb

- w Połęcku: III-VI dł. 380mb, VII-XII dł. 380mb =760 mb

Razem: 2 140 mb

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania dostawy drugiej partii liny.

Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

Czas realizacji dostawy 14 dni roboczych od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/poczty elektronicznej.

Zlecenie, o którym mowa będące podstawą do realizacji dostaw będzie zawierać: zakres dostawy, ich lokalizację oraz termin wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o dostawie co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą.

Osobą odpowiedzialną za realizacje dostawy będzie:

Ze strony Zamawiającego:

- Paweł Frąckowiak  – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze tel. (68) 322-17-05, 510-051-191,

Podpis:

Paweł Frąckowiak